Optimal udnyttelse af varmeforbruget om vinteren

I ”energiskabet” er energimåleren i stand til at vise 9 forskellige tal.

Nr 1 er MWh   - en energimåleenhed

Nr 2 er  m3       - anatal kubikmeter vandforbrug

Nr 3 er   T1      - indgangstemperatur

Nr 4 er   T2       - udgangstemperatur

Nr 5 er   T1-2   - indgangstemperatur minus udgangstemperatur.

Denne forskel – NR 5 – skal vare lige over 30 grader som gennemsnit over året. Ellers kommer man til at betale meget mere for sit varme vand..

Denne forskel indstiller man ved at regulere fremløbstemperaturen i gulvvarmen med det store sorte håndtag der starter med temperatur 20 og med højeste temperatur på 50. Dette skruehåndtag er placeret øverst til højre side.

Får man reguleret sin temperatur, så forskellen - altså nr 5 - er på ca 31 grader er det optimalt, idet der om sommeren kan forventes en forskel på højest 20 – 30 grader - altså under middel på de 30.

Normalt vil en sådan regulering at fremløbstemperaturen betyde at det sorte håndtag skal være i omegnen af ca 33 grader